# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（3月）           采样时间：2024年3月1日   第1 页

任务编号： K-LX-24-031             样品种类：地下水           分析时间：2024年3月1-5日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |
| # 色度(色) | (度) | 5 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 2.6 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 |
| # pH值 | - | 8.0 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 193 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 514 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 7.48 |
| # 氯化物 | mg/L | 11.2 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L |
| # 锰 | mg/L | 0.335 |
| # 铜 | μg/L | 0.57 |
| # 锌 | μg/L | 3.61 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L |
| # 耗氧量（CODmn法，以O2计） | # mg/L | 2.02 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.290 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L |
| # 钠 | # mg/L | 22.3 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 3 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称：哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（3月）        采样时间：2024 年3月1日   第2 页

任务编号： K-LX-24-031             样品种类：地下水        分析时间：2024年3月1-5日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.016L |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.338 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L |
| # 砷 | # μg/L | 1.4 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 1.1L |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 0.8L |
| # 苯 | # μg/L | 0.8L |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.0L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.260 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.305 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月