# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（5月）    采样时间：2025年5月7日  第1 页

任务编号： K-LX-25-039        样品种类：地下水                  分析时间：2025年5月7-14日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - K-LX-25-039-DX- - 02-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |
| # 色度 | 度 | 5 |
| # 臭和味 | - | 无 |
| # 浊度 | NTU | 1.5 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 |
| # pH值 | - | 7.7 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 199 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 272 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 8.16 |
| # 氯化物 | mg/L | 11.4 |
| # 铁 | # mg/L | 0.28 |
| # 锰 | mg/L | 0.331 |
| # 铜 | ug/L | 1.45 |
| # 锌 | ug/L | 0.80 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 1.60 |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.295 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L |
| # 钠 | # mg/L | 28.0 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 3 |

填表人：                      复核人：                      审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（5月）   采样时间：2025年5月6日    第2 页

任务编号： K-LX-25-039         样品种类：地下水                分析时间：2025年5月5-13日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - K-LX-25-039-DX- - 02-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.126 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.298 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L |
| # 汞 | # ug/L | 0.04L |
| # 砷 | # ug/L | 2.1 |
| # 硒 | # ug/L | 0.4L |
| # 镉 | # ug/L | 0.05L |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.004L |
| # 铅 | # ug/L | 0.09L |
| # 氯仿 | # ug/L | 0.4L |
| # 四氯化碳 | # ug/L | 0.4L |
| # 苯 | # ug/L | 0.4L |
| # 甲苯 | # ug/L | 0.3L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.104 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.197 |

填表人：                      复核人：                     审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日