鄂康环评字〔2026〕9号

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局关于

鄂尔多斯市康巴什区第一中学建设项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市康巴什区第一中学：

- 你单位报送的由内蒙古蒙亨项目管理有限公司编制的康巴什区第一中学建设项目环境影响报告表（以下简称报告表）收悉，经研究，现批复如下：

- 本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，根据《鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局污染源现场检查记录》，该项目建设期间未造成环境污染，决定免于对该项目进行处罚。你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

- 本项目位于康巴什区市府北街 11 号，处于湖滨路西段以东、伊克昭街以南、团结路以西、正阳街以北的核心文教片区。项目建设于2011年，是一所全日制公办初级中学，占地面积57020平方米，同步建成教学楼、实验楼、公寓、体育馆及附属配套设施、公辅工程等，其中实验楼1层为化学实验室，2层为生物、物理实验室。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目废气主要为实验室废气、食堂油烟。试剂储存过程中均为密封保存，实验室废气经万向罩收集后由通风系统引至楼顶排放，排放口高度15m，高出楼顶3.5m；食堂油烟经油烟净化设施处理后，引至食堂楼顶排放，排放口高度13m。非甲烷总烃、氯化氢及硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2级排放限值要求;油烟满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中大型规模排放浓度限值要求。

2.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。项目废水主要是实验室废水、食堂废水及生活污水。本项目实验室器皿清洗过程不使用洗涤剂，酸碱废水经中和预处理后，与生活污水一同进入30m化粪池，处理后排入市政污水管网;食堂废水经3.0m隔油池预处理后排入30m化粪池，最终进入市政污水管网。废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准要求。

3.应采取妥善控制噪声措施。选用低噪声设备，采取设备减振、隔声、合理安排布局、定期检修等措施，运营期昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类功能区标准要求，胜达园丁小区声环境保护目标处昼间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。

4.严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。本项目一般固废包括废包装物、一般废试剂(氯化钠、淀粉、蔗糖等中性盐类及惰性有机物)和职工生活垃圾;危险废物包括实验废液、实验器皿首次清洗废水、废试剂瓶(沾染酸碱、有机物等)、废试剂(酸碱有机)。废包装物由垃圾箱分类收集定期外售，一般废试剂收集后交环卫部门统一处理，生活垃圾设垃圾桶收集后定期交环卫部门统一处理;危险废物暂存于危废库内，委托有资质单位进行统一收集处理，不外排。危险废物在收集时，需清楚类别、代码及主要成分，根据危险废物性质和形态，采用不同大小和不同材质容器进行暂存，所有包装容器应足够安全，严防出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定执行，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准。

5.加强环境风险防范，制定突发环境风险应急预案，落实环境风险防范措施，防范环境风险事故发生。

6.建立健全环境管理制度。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放。

四、建设单位必须严格落实《报告表》中的运营要求，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、该项目审批后的监管，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队康巴什区大队负责。严格按照生态环境保护相关法律法规进行监管。对于未按照环评及批复要求执行的，将依法追究法律责任。

六、该项目如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

2026年6月25日

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局办公室     2026年6月25日印发